洗衣房设备维修及保养内容

一、洗衣房设备明细清单如下：

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全自动洗衣机 | SXT1000FZQ | 2 |
| 全自动洗衣机 | SXT700FZQ | 1 |
| 全自动洗衣机 | SXT500FZQ | 1 |
| 全自动洗衣机 | SXT300FZQ | 1 |
| 烘干机 | HG-50、HG-70 | 2 |
| 二辊烫平机 | TBII3000 | 1 |
| 折叠机 | ZD3000 | 1 |

- 二、洗涤设备周月维护计划

- 1、洗衣机

- (1)机器各轴承部位注入润滑油。

- (2)调解三角带的松紧。

- (3)检查各种电器的绝缘情况接触器可靠加紧，擦净烧焦或发黑的触头。

- (4)清理变频器风机叶片。

- (5)检查主轴密封状况。

- (6)检查排水阀密封状况。

- (7)检查水位控制系统状况。

- (8)检查气源处理三联件并除去水分。

- (9)检查各连接件紧固状况。

- 2、烘干机

- (1)检查滤网清除滤网上的绒毛。

- (2)清理散热器滤网。

- (3)清理风道、风机叶片。

- (4)检查各部电器的绝缘情况带拿起元件及接线是否安全可靠，紧固电加热接触器的接线头。

- (5)检查主轴锁紧螺母，防止转鼓轴项串动。

- (6)调节三角带的松紧度。

- (7)检查门密封状况。

- (8)检查各连接处紧固状况

- (9)机器各轴承部位注入润滑油。

- 3、烫平机

- (1)机器各轴承部位注入润滑油

- (2)检查各部轴承部电器的绝缘情况，接触器及接地的可靠，接触器接线可靠夹紧擦净烧焦及发黑触头。

- (3)蒸汽管理和冷凝水管路是否泄漏。

- (4)检车各连接处紧固状况

- （5)清理变频器的风机叶片。

- 4、脱水机

- (1)机器各轴承部位注入润滑油

- (2)检查各部轴承部电器的绝缘情况，接触器及接地的可靠，接触器接线可靠夹紧擦净烧焦及发黑触头。

- (3)检查各连接件紧固状况。

- 三、其他

- 1.乙方必须在24小时提供服务。

- 2.乙方应于每月对甲方洗衣房洗涤设备维修保养一次。

- 3.接到甲方的维修电话后，乙方需在一个工作日内到达现场（特殊情况应及时协商解决）。

- 4.乙方应严格遵守甲方一切的规章制度。

- 5.确保甲方的设备正常运转。为不影响洗涤设备的正常运转，及时的与甲方协商设备维修时间。

- 6.除了给设备大修不再收取维修费。